基于ARM的车牌识别应用

基本步骤：

原图：

- 对图像进行预处理

输入：原始图像

输出：预处理完成后的图像

处理过程：

包括：

- 灰度化

将彩色图像转换成单通道值为0~255的灰度图像

- 灰度拉伸

对图像进行灰度拉伸，也就是让图像亮的部分更亮，暗的更暗更暗。

- 滤波

进行图像噪声进行处理，消除灰度图像中的噪声点

- 边缘检测

对图像进行边缘检测，只保留图像中的边缘信息

- 二值化图像

对边缘检测完成后的图像进行二值化，得到二值化的图像

预处理完成后的图像为：

- 定位车牌

输入：预处理完成后的图像

输出：车牌位置

基本步骤：

- 对图像进行膨胀腐蚀

对预处理完成后的二值化图像进行膨胀腐蚀，作用是为下面进行轮廓提取操作做准备

- 对膨胀腐蚀后的图像进行矩形轮廓初步

对膨胀腐蚀后的图像进行轮廓提取，将矩形的轮廓信息提取出来，在接下来的步骤中对矩形进行筛选。

- 根据颜色形状比例等信息对矩形轮廓进行筛选

车牌的颜色特征：蓝底白字，白底黑字，黄底黑字等。

车牌形状：矩形车牌，长宽比例确定

根据这些特征进行车牌的筛选

关键步骤：

膨胀腐蚀的次数

进行筛选时的阈值参数设置

- 对车牌进行预处理

输入：定位后截取的车牌图像

输出：预处理完成后的车牌图像

基本步骤：

- 对车牌尺寸进行归一化处理

- 灰度化

- 灰度拉伸

- 滤波

- 边缘检测

- 二值化

- 去除铆钉

- 去除上下边框

作用和车辆信息的预处理类似

- 分割车牌字符

- 识别车牌字符